中国运-10飞机深度调研报告

报告编号: YUN10-RPT-2026-001 编制日期: 2026年5月1日 研究机构: co-shell 智能研究实验室 报告版本: V1.0

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

目录

1.　摘要

2.　历史背景与研发目的

3.　性能设计指标与技术参数

4.　应用领域与生命周期

5.　项目结局与原因分析

6.　世界影响与横向对比

7.　后续影响与历史遗产

. 结论

1.　[](#9-参考文献)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 摘要

运-10（Y-10，代号"708工程"）是中华人民共和国首次自主研制的四发喷气式客机，由上海飞机制造厂制造，上海飞机研究所设计[1]。该项目于1970年8月立项，1980年9月26日成功首飞，至1986年因多重因素终止。运-10共制造了3架原型机（其中2架完成），累计飞行130多个起落、170多个飞行小时[1]。虽未能投入商业运营，但运-10为中国民用航空工业积累了宝贵的技术经验和人才储备，对后续ARJ21、C919等国产大飞机项目具有重要的先导意义。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2.历史背景与研发目的

2.1 时代背景

20世纪60年代末至70年代初，中国正处于文化大革命时期，国际环境复杂。当时中国民航使用的客机主要依赖从苏联进口（如伊尔-18、图-104等）以及少量西方飞机。1970年代初中美关系开始缓和，中国得以接触西方航空技术[1]。

2.2 立项过程

1970年7月，航空工业领导小组向中央申请在上海和广州制造大型飞机，获得原则批准，任务被命名为 "708工程"[1]。1973年6月，国务院、中央军委正式批准在上海研制大型首长专机。选择上海作为研制基地，与当时上海的政治地位（四人帮的势力范围）密切相关[1]。

2.3 研发目的

运-10的研发目的具有多重性：

政治层面：体现自力更生精神，彰显国家工业实力

军事层面：设计定位为"大型军用首长专机、运输机"，同时考虑改装为军用预警机、加油机的可能性[1]

民用层面：远期目标是为中国民航提供国产干线客机，替代进口飞机

技术层面：通过研制大型喷气式客机，建立中国的民用飞机设计、制造和适航体系

2.4 设计团队

运-10总设计师为 凤山（他也是轰-6轰炸机的总设计师），副总设计师为 程不时[1][2]。设计团队主要来自上海飞机研究所（640所），全国范围内组织了众多科研院校和工厂参与协作。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3. 性能设计指标与技术参数

3.1 总体设计

运-10采用翼下发动机吊舱布局（与波音707、道格拉斯DC-8类似），未选用当时流行的尾部发动机方案（如三叉戟、波音727、图-154等）。这一选择主要考虑到与轰-6技术的通用性[1]。

机体结构最初采用苏联设计规范，后参照美国适航条例FAR-25（1970年版）标准进行全面自行研制[3]。

3.2 动力系统

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 发动机型号 | 涡扇-8 (WS-8) / 915型（设计），实际使用普惠JT3D-7 |
| 发动机数量 | 4台 |
| 单台推力 | 8,650 kgf (19,000 lbf) |
| 备注 | 实际试飞使用从中国民航波音707备件中获得的普惠JT3D-7发动机 |

涡扇-8是中国在普惠JT3D-7基础上仿制的涡扇发动机，原计划作为运-10和轰-6放大远程轰炸机方案的配套动力。该发动机曾在波音707上进行过试验，但在运-10和远程轰炸机项目下马后也停止了研制[1]。

3.3 尺寸参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 翼展 | 4224 米 |
| 机长 | 42.93 米 |
| 机身长度 | 40.75 米 |
| 机高 | 13.42 米 |
| 机翼面积 | 244.46 平方米 |

3.4 客舱内部尺寸

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 客舱长度 30.4 米 |  |
| 客舱 | 3.48 米 |
| 客舱高度 | 2.20 米 |
| 客舱容积 | 200.49 立方米 |
| 前货舱容积 | 15.65 立方米 |
| 后货舱容积 | 20.36 立方米 |

3.5 重量数据

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 最大起飞重量 | 110,000 千克 (242,500 lb) |
| 最大着陆重量 | 83,000 千克 |
| 最大无油重量 | 73,000 千克 |
| 基本重量 | 58,000 千克 |
| 最大载油量 | 51,000 千克 |
| 最大商务载重 | 15,000 千克 |
| 最大商载载油量 | 37,000千克 |
| 翼载荷（最大起飞重量） | 4.41 千牛/平方米 (450 公斤/平方米) |

3.6 性能数据

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 最大巡航速度（100,000kg，8,000m） | 974 公里/小时 |
| 经济巡航速度（100,000kg，11,000m） | 917 公里/小时 |
| 最大爬升率（最大起飞重量） | 20 米/秒 |
| 最大巡航高度 | 12,000 米 |
| 起飞场长（最大起飞重量，ICAO标准） | 2,318 米 |
| 着陆场长（最大着陆重量，ICAO标准） | 2,143 米 |
| 航程（15,000kg商载） | 6,400 公里 |
| 航程（5,000kg商载） | 8,300 公里 |

3.7 乘员配置

| 布局类型 | 座位数 | 排距 |
| --- | --- | --- |
| 机组 | 5人（驾驶员、副驾驶、飞行工程师、领航员、无线电操作员） | - |
| 头等舱 | 16座 | 1.05 米 (41.34 英寸 |
| 经济舱 | 108座 | .88 米 (34.65 英寸) |
| 149人 | 0.88 米 (3465 英寸) |  |
| 高密度型 | 可达178人 | - |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4. 领域与生命周期

4.1 生命周期

| 时间 | 事件 |
| --- | --- |
| 1970年7月 | 708工程，确定在上海研制大型飞机 |
| 1973年6月 | 国务院、中央军委正式批准研制 |
| 1975年6月 | 完成全部设计图纸 |
| 1976年9月 | 制出供静力试验用的飞机 |
| 1978年11月 | 完成全机静力试验，强度符合要求 |
| 1980年9月26日 | 由机长王金大首飞成功（翌年初对外公布） |
| 1980-1984年 | 累计飞行130多个起落、170多小时 |
| 1984年 | 飞抵北京、哈尔滨、乌鲁木齐、郑州、合肥、广州、昆明、成都、拉萨等城市 |
| 1985年2月11日 | 短跑道起降测试后返回上海——最后一次飞行 |
| 1986年 | 财政部否决3,000万元人民币研制费用预算，研制计划终止 |

4.2 试飞成就

运-10在试飞期间取得了多项重要成就：

先后飞抵国内9个主要城市，包括北京、哈尔滨、乌鲁木齐、郑州、合肥、广州、昆明、成都、拉萨[1]

七次沿"死亡航线"飞抵拉萨，成为首架飞往拉萨的中国自制飞机[1]

完成了高原机场起降、短跑道起降等多项高难度测试

累计飞行时间超过170小时，验证了飞机的基本性能

4.3 应用领域定位

运-10的原定应用领域包括：

1.　军用首长专机：初始设计定位

2.　民用干线客机：远期发展目标（混合级124人/全经济级149人/高密度178人）

3.　货运机型：项目后期曾尝试改为货运机

4.　军用特种平台：尝试争取预警机、空中加油机等军用改装以获取国家拨款

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5. 项目结局与原因分析

5.1 项目终止

1986年，财政部否决了3,000万元人民币的研制费用预算，运-10研制计划正式终止[1]。全部投资仅制成两架半样机，未能投入商业运营。

5.2 终止原因综合分析

运-10项目下马是多重因素共同作用的结果：

（1）经济因素

文革结束后中国科研经费大幅削减，从GDP的1.3%降至0.65%[1]

民航市场严重不足，订单缺乏导致单价过高，运营成本极高[1]

项目缺乏市场吸引力，无法实现商业化

（2）技术因素

采用苏联设计规范时零部件可达到高抗疲劳强度，但整机较波音707严重超重

参照美国FAR-25标准削薄减轻后，因国内材料水平不足，整机仍较波音707略重，但抗疲劳强度大幅下降[1]

经百余小时试飞后机体隔框出现裂纹，安全性不足[1]

国产涡扇-8发动机未能达到实用状态

（3）管理与政策因素

市场不足和技术落后导致竞争力不足是最主要原因[1]

民航局一直对运-10计划持抵制态度[1]

民航总局希望运-10研发经费靠自身营收负担，不打算投入军用领域[1]

文革结束后，主要政治支持者王洪文、张春桥（四人帮成员）失势，也被部分人认为是项目取消的原因[1]

（4）人才因素

文革导致科技人员断层严重、素质不高[1]

海外培养的科学技术人才凋零

5.3 现存飞机

目前仅存运-10飞机（尾号B-0002），曾长期停放在上海大场机场中国商飞公司的草坪上。2017年12月被分拆后运往中国商飞浦东工厂行政楼前重新组装，2018年以"中国第一架客机"姿态在该处永久展出[1]。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6. 世界影响与横向对比

6.1 与同期机型对比

| 项目 | 运-10 | 波音707-320C | 道格拉斯DC-8-62 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首飞年份 | 1980 | 1957 | 195 |
| 机长(米) | 42.93 | 46.61 | 57.10 |
| 翼展(米) | 42.24 | 44.42 | 45.23 |
| 最大起飞重量(吨) | 110 | 151.3 | 161.0 |
| 巡航速度(km/h) | 917-974 | 886-917 | 917 |
| 最大航程(km) | 8,300 | 9,265 | 9,635 |
| 载客量 | 149-178 | 141-189 | 180-189 |
| 发动机 | WS-8/JT3D-7 | JT3D-7 | JT3D-7 |

注：运-10的研制参照的是波音707-320C，设计标准参照FAR-25（1970年版）。由于起步晚了约20年，技术代差明显[3]。

6.2 与同期其他机型对比

运-10在设计布局选择时曾考虑过以下机型的方案，最终选择了与波音707/DC-8类似的翼下发动机吊舱方案[1]：

霍克薛利三叉戟（英国）—— 尾部发动机

波音727 —— 尾部三发

图波列夫Tu-154 —— 尾部三发

道格拉斯DC-9 —— 尾部双发

6.3 国际影响评价

运-10在国际航空界受到的关注有限，主要原因包括：

项目未完成商业化，影响力局限于技术研究领域

作为发展中国家独立研制大型喷气客机的尝试，体现了中国在航空领域的技术雄心

与同期其他发展中国家（如印度、印尼）的飞机研制项目类似，面临相似的困难和挑战

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7. 后续影响与历史遗产

7.1 人才培养

尽管运-10项目本身失败，但培养了众多航空科技人才。这些人员在后期上海大众等项目中发挥了重要作用，形成了"引进技术国产化"独特模式[1]。

7.2 产业链带动

运-10带动了上海及全国相关航空产业链的发展，在上海培育了完整的飞机研制配套体系。

7.3 走向市场化的国产大飞机

运-10积累的经验和技术基础，为中国后续民机项目提供了宝贵借鉴：

1.　麦道80/90合作项目：上海飞机制造厂转为与麦道公司生产[1]

2.　ARJ21支线客机：中国首次成功实现商业运营的自主研制喷气式客机

3.　C919干线客机：中国商飞研制的150座级干线客机，2023年投入商业运营，标志着中国大飞机事业的真正突破

7.4 历史评价

运-10在中国航空史上具有重要的象征意义。尽管项目最终下马，但它证明了中国在1970年代就有能力研制大型喷气式客机。其经验教训——特别是关于市场需求、技术路线选择、持续投入和人才保留等方面的反思——对后来的中国航空工业发展具有深刻的启示意义。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

8. 结论

运-10作为中国首次自主研制大型喷气式客机的尝试，是一次勇敢但条件尚不成熟的技术探索。项目在经济、技术、管理和政策等多重因素下最终终止，但其历史价值不容忽视：

1.　技术验证意义：验证了中国具备研制大型喷气式客机的基本技术能力

2.　人才培养意义：为中国培养了一批宝贵的飞机设计和制造人才

3.　产业奠基意义：建立了上海地区的航空制造基础，为后续ARJ21、C919积累了经验

4.　**历史警示意义：从1986年下马到2017年C919首飞，30余年的曲折历程说明了航空工业发展需要长期、稳定、持续的战略投入

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

9. 参考文献

[1] 运-10. 维基百科（中文）https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B-10 【2026年5月1日查阅】

[2] 运-10總設計師馬鳳山. airforceworld.com. 2009-10-01. （原始内容存档于2014-04-04）

[3] Y-10. Wikipedia (English). https://en.org/wiki/Shanghai_Y-10 【2026年月1日查阅】

[4] Gordon, Yefim & Komissarov, Dmitry. Chinese Aircraft. Hikoki Publications. Manchester. 2008. ISBN 9 781902 109046

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

声明：本报告基于公开资料整理编制，所引用的数据和信息力求准确可靠。由于历史资料的限制，部分信息可能存在差异，仅供参考研究使用。